Załącznik nr 1

do umowy nr ……………..............

z dnia ……......... 2026 r.

Szczegółowy zakres wykonania usługi złożenia po sezonie 2025/2026 oraz rozłożenia i przygotowania do użytkowania w sezonie 2026/2027 sztucznego lodowiska, a także przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych rolby WM 1700 MINI, znajdujących się na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Strumykowej 21.

Szczegółowy zakres czynności:

1. Usługa złożenia lodowiska obejmuje:

  - rozebranie i składowanie w kontenerach szatniowych band;

  - rozebranie podestów, najazdów i zwinięcie gum;

  - wypompowanie glikolu z instalacji do zbiorników w celu jego przechowywania zgodnie z dokumentacja techniczną sztucznego lodowiska;

  - zwinięcie oraz zabezpieczenie orurowania (maty gumowe EPDM);

- Usługa rozłożenia lodowiska obejmuje:

  - zagęszczenie i wypoziomowanie piasku;

  - ułożenie folii;

  - rozłożenie orurowania (maty gumowe EPDM);

  - napełnienie instalacji czynnikiem chłodzącym;

  - sprawdzenie szczelności instalacji mrożącej (w razie stwierdzenia nieszczelności uszczelnienie instalacji);

  - ustawienie band lodowiska;

  - rozłożenie mat gumowych;

  - wykonanie podestu wzdłuż jednego całego boku lodowiska (od strony kontenerów) ze sklejki wodoodpornej grubości 21mm i kantówki impregnowanej 9x9cm

  - przygotowanie najazdu na płytę lodowiska dla rolby;

2.10. uruchomienie agregatu mrożącego;

2.11. wytworzenie tafli lodowej (mrożenie nie wcześniej niż od dnia 1 listopada 2026 r.)

- Zakres przeglądu konserwacyjnego i napraw obejmuje:

  - przedsezonowy przegląd konserwacyjny rolby WM 1700 MINI nr 0430 wraz z   wymianą zużytych materiałów, części eksploatacyjnych lub zamiennych oraz naostrzeniem i regulacją noża;

  - wykonany przegląd rolby zostanie potwierdzony protokołem zawierającymi wykaz wymienionych materiałów, części eksploatacyjnych lub zamiennych.

Uwagi dodatkowe.

Pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do obsługi rolby muszą legitymować się uprawnieniami (dokumentem poświadczającym ukończenie szkolenia) do obsługi maszyny.

Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu ww. prac, do przestrzegania zasad BHP 
i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne wypadki związane z wykonywanymi przez pracowników Wykonawcy czynnościami na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu.

Wykonawca oświadcza, że wszelkie prace związane z realizacją umowy zostaną wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i wiedzę oraz zapewniające wysoką jakość wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca wykona prace w sposób bezpieczny dla osób i mienia znajdujących się na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu oraz metodą nie wymagającą wyłączenia Ośrodka z jego statutowej działalności. Wykonawca wykona prace w uzgodnionych z zamawiającym godzinach pracy Ośrodka. Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności związane z zastosowaniem środków chemicznych (np. napełnianie instalacji lodowiska czynnikiem chłodzącym) zostaną przeprowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA